考试提示：

1、答题字体工整，卷面整洁，注意规划、布局。

2、答题内容、方式：“ 准确，简要、直接”

如：   在原理图中添加“0.1UF的无极性电容”元件

答：选择Place->Part；选择Device.IntLib器件库，找到Cap元件，双击该元器件；

按TAB键，修改属性 Comment为0.1UF（或 Value值为0.1UF），放置到原理图编辑界面。

评判要点： Place->Part  ；    Device器件库；    Cap 元件  ；设置参数 0.1UF； 放置

3、注意答题速度（考试时间）。

4、需要的器件库：Microchip_Microcontroller 8-bit PIC16.IntLib（简写为 PIC16.IntLib）

Miscellaneous Device.IntLib  （简写为 Device.IntLib）

1.《电子CAD技术》课程的学习目标是掌握：设计绘制电子电路的原理图和PDB版图

2.安装AD软件时，必须安装在系统提示的默认路径（文件夹）里。

3.利用软件工具进行设计操作时，应该将工程文件夹里，而不是保存在桌面或系统提示的默认文件夹内。

4.本课程主要用ad建立PCB工程。

5.课程采用ad的目的为：①电子元器件封装库的创建与管理；②电子线路pcb图的绘制；③电子线路原理图的绘制；④电子元器件原理图库的创建与管理。

6.一条线和另一条连线连接时，系统会自动插入一个连接点，表示两条连线互相连接在一起。

7.元器件标识符是唯一的，不能出现相同的标识。

8.防止连线过程中，按下Tab键打开属性对话框。

9.原理图设计第一步应该：新建工程。

10.端口Port的作用：连接原理图跨页的信号。

11.原理图的绘图对象;信号线（Wire）、端口（Port）、网络标号（Net Lable）、总线（Bus）、元器件（Part）

12.No ERC标识作用：阻止产生错误或警告信息

13.放置器件过程中按ESC键结束放置过程

14.放置“Net label”网络标号的过程中，可以按下空格键旋转“网络标号”的方向。

15.根据原理图产生原理图符号的命令：Design→Creats Sheet Symbol From Sheet or HDL

16.水平分割的多页原理图可以通过端口实现连接

17.网络标号的作用范围可以设置为页内（局部）有效，也可以设置为跨页（全局）有效

18.网络标号跨页连接到同名的端口上

19.垂直分割的多页原理图可以通过原理图入口与下一层原理图内的端口实现连接

20.多页原理图可以设计成：层次化结构和平坦式结果

21.下列哪些属于网络标识符：原理图入口（Sheet Entry）、网络标号（Net Label）、端口（Port）、隐藏引脚、电源端口

22.绘制原理图时，必须先添加元器件库，确保将要放置的元器件所在的器件库已经添加到当前的工程中。否则，会找不到需要的元器件。

23.同名的原理图入口，不可以创建一个逻辑连接

24．两个输出引脚不允许连接在一起

25、为了将原理图设计导入到pcb图中，可以用Comparator（同步比较器）或者Netlist（网络表）两种方法。AD推荐的方法是：Comparator（同步比较器）

26、将原理图设计信息导入到其它的EDA设计工具中，可以采用Neilist（网络表）的方法

27、对涉及的原理图进行Compile编辑，目的是检查逻辑错误、电器错误和绘图错误

28、原理图环节参数设置中，决定鼠标操作步长的是：Grids（snap）

29、ad中，编译原理图的冲突规则和报告模式允许设计人员自行设定

30、为了阻止编译器产生错误报告，可以修改错误报告陌生，或用No ERC屏蔽错误

31、原理图环境参数设置时，Units单位应该要设置，单位大小对绘制原理图有影响

32、添加器件库时，选择Design→Add/Remove Library…，弹出Available Libraries对话框后，应点击右下角的Install

33、PCB图，常用dip器件引脚1、2之间的间距为100mil

34、绘制pcb图时，为了提高抗干扰性能和加强线路板的强度，通常在没有布线和空白区域放置：Polygon Pour（覆铜）

35、PCB图绘制过程中，使用“+”和“-”可以实现在所有层签中切换

36、pcb信号层包括Top layer，Bottom Layer和Midlayer

37、pcb图，放置电气连接线操作是：Place→Interactive Routing

38、绘制PCB图，本课程建议将栅格设置成：Step X:10mil；Step Y：10mil；Fine：Dots；Coarse：Lines；Mutiplier：10xGrid Step

39、room是一种特殊的类，特点是可以较为形象地将某个区域地绘图对象连接在一起，便于操作

40、pcb图中已经布好地线，线宽可以重新设置，但过孔大小不能修改

41、绘制pcb图过程中，Pgup和Pgdn可以改变图的大小

42、调入原理图后，如果想只显示VCC电源网络的飞线，应该如何操作：

View→Connection→Hide→All；View→Connection→Show→Net→Vcc

43、常用的PCB设计规则包括：Electrical Clearance（电气间隙）、Routing Via Style（大概意思是过孔大小）、Routing Width（线宽）、Placement Component Clearance（放置组件间隙）

44、“PCB图的原点（Origin）通常在图纸的左下角，不能变动的。“这句话是错的（百度说是相对原点可以改，绝对原点改不了）

45、在交互式PCB布线过程中，会自动放置哪个绘图对象：Via（过孔）

46、绘制pcb图时，line不具备传输信号的功能，不能用于电气连接

47、设计pcb为了避免在某个区域布线，应该在Keep-out layer放置line规定允许布线区域(原话是为了避免在某个区域布线应该放置Keepout绘图对象)

48、设置pcb图的环境参数（图纸形状、大小、栅格大小等）：Design→Board Option（但是在AD21中好像不是这样的）（Panels→Properties中可以调栅格大小）

49、切割边界应该设计在：Mechanical Layer

50、封装库（.PcbLib文件）、原理图库（.SchLib文件）是可以直接打开浏览元件模型的

51、原件隐藏引脚的特点：①原理图库编辑器中，可以通过属性对话框，设置成显示或隐藏该引脚、②不显示该引脚（应该说成该引脚不显示？）

52、原理图库元件可以在属性对话框中，设置Models类型，与封装产生联接关系

53、库原件的引脚类型（如输入、输出等）应根据元器件的实际类型，在引脚属性对话框中的电气类型栏中设置

54、自定义的原理图库元件，从设计角度可以分为多部件的库原件和单部件的库元件两大类

（如果是自定义PCB封装库，大概是规则和不规则元件两大类）

55、ad软件版本越高，器件库内容越不丰富

56、编辑库元件、放置引脚时，具有电气特性（带有“x”号）的一段应该朝向器件的内部

57、在引脚属性对话框，将Part Number的属性设置为Zero，能够将对应的引脚显示在该元件的每个部件上

58、器件库可以通过File→Open打开，通过库控制面板浏览库元件，一个器件库可以包含多个库元件，每个器件库都有一个库文件与之对应

59、库元件的规则检查：Reports→Component Rule Check…

60、原理图控制面板中包含哪些选项：元件供应商、生产商；元件封装等模型、某元件的引脚、元件名称

61、AD中，完整的元件模型包含哪些模型：IBIS模型、SPICE模型、PCB封装模型、原理图模型

62、原理图库编辑器的参数应该与原理图编辑器的参数一样

63、原理图放置元件时，元件的默认标识符（如U?、R?等）是通过原理图库元件的属性对话框设置的

64、原理图库的控制面板在库编辑器界面，可以通过Panels→SCH Library打开或者关闭

65、输出元器件报表的操作：Reports→Bill of Materials

66、下列哪些操作能产生PCB的工程库：①Design→Make PCB Library（PCB封装库）；②Design→Make Schmatic Library（原理图库）；③Design→Make Integrated Library（集成库）

67、“PCB图输出加工文件时，每一层对应一个文件，双面板就输出两个文件“这句话是错的

68、“PCB图打印输出时只能打印一层，不能多层复合打印“这句话是错的

69、“PCB的设计规则必须在PCB图上才能设置“这句话是错的

PPT内容

第一章：可以在右上角的“齿轮“符号中调一些用户个人的设置

1.“齿轮“→System→General→Startup或其它——可以关闭General子选项卡中一些不必要的启动项来提高打开软件和加载文件的速度，勾选或取消勾选后记得点击对话框右下角的Apply进行应用

2.“齿轮”→System→View→UI Theme→Current→Altium Light Gray/Altium Dark Gray修改界面颜色

3.Navigation参数设置保持默认

4.Default Location（默认路径）：包括打开文件路径、器件库的路径和输出文件的路径

应建立在工作文件夹，设为默认路径

5、完整AD工程通常包含这5个文件：工程文件（.PrjPcb）、原理图文件（.SchDoc）、原理图库文件（.SchLib）、PCB文件（.PcbDoc）、PCB封装库文件(.PcbLib)

6、增加或关闭工作区面板：主界面下右下角点击Panels，根据需要选择添加的选项面板，自动打开条目界面后，用鼠标拖到工作区的面板位置

7、工具栏符号意义见PDF

第二章  单页原理图设计基础

1、创建新工程和新原理图文件：

1）在AD主界面下，File→New→Project，创建名为……的.PrjPCB工程文件

2）选中该文件，右击鼠标，出现浮动菜单，选择Add New To Project→Schamatic，添加了一个默认名为Sheet1.SchDoc的原理图文件（保存时可改名）

2、在原理图中添加“0.1UF的无极性电容”元件

1）选择Place->Part；选择Device.IntLib器件库，找到Cap元件，双击该元器件；

2）按TAB键，修改属性 Comment为0.1UF（或 Value值为0.1UF），放置到原理图编辑界面。

3、重新分配元件的标识符：Tools→Annotations→Annotate Schematic，单击按钮Update Change List分配未分配的标识符，单击按钮Accept Changes和Execute Changes未所有未分配器件分配唯一的标识符

4、Shift+Space（空格）修改连线模式（90°和45°）

5、总线入口不是必须的，可以用45°信号连接线代替

6、提取网络标号名字，放置网络标号（到总线）时，按键盘“Insert“键可以提取网络标号的名字

7、端口Port（从一个原理图到另一个原理图的连接）

8、信号束Harness：对多个信号进行逻辑分组。包括：信号线、总线、其它（子）信号线束

信号线束是信号实体，用在整个工程中有4个要素：信号束、信号束连接器、信号束入口、信号束定义文件

9、鼠标放在信号线束上时，可以获取所包含的所有网络、总线和子信号束的信息

10、两个元器件用信号线束连接的步骤（添加信号束系统）

1）添加信号束连接器：Place→Harness→Harness Connector

2）添加信号束入口：Place→Harness→Harness Entry

3）将两个连接在一起：Place→Harness→Signal Harnss

4）查看信号束定义文件：在工程面板中，展开Setting项，找到Harness Files，双击找到.Harness Files文件，打开该文件

11、No ERC是一个设计指示，放在电路内的一点，当对原理 图进行编译时，用于阻止编译器对该点产生警告和错误报告（Place→Directives→Generic No ERC）

12、No ERC有两种操作模式，可以切换：1）Supress All Violation阻止所有冲突；2）阻止指定的冲突 Supress Specific Violation

第三章：

1.多页原理图设计方法：水平方向分割——平坦式结构；垂直方向分割——层次化结构

2、平坦式结构跨页连接依靠端口或全局的网络标号，工程繁琐易出错（实验中是Place→Off Sheet Connector）

3、层次化结构的跨页连接依靠：端口、原理图符号（Sheet Symbol）和原理图入口（Sheet Entry），跨页的连通性验证在上层的页内自动实现

4、两个相同类型的网络标识符，可以创建一个逻辑连接；不同类型的网络标识符，不能创建逻辑链接，（例外：同名的端口和原理图入口）

5、网络标号：一般用在同一原理图内，同名同网络；也能连接到不同原理图的同名网络中，取决于网络标号使用范围设置

6、电源端口：所有电源端口使用相同的名字，贯穿整个设计中（全局）

7、隐藏引脚：蕾西电源端口，全局连接到同名的网络

8、原理图入口：垂直连接时，通过原理图入口连接下一级原理图内的同名端口

9、端口Port：平坦式设计：水平连接到同名的其他端口；层次化设计：垂直连接到同名的原理图入口

10、平坦式设计中：端口连接端口（也可使用网络标号连接）；层次化设计中：原理图入口连接端口

11、网络标号的范围设置：

选择工程名（PrjPcb文件），右击鼠标，出现浮动菜单，选择Project Option，打开网络标号范围设置界面，选择Option，在Net Identifier Scope下的下拉框中有5选项

(1) Flat(Only ports global) 只有端口是全局的，可以跨原理 图连接。网络标号的本地的，不能跨越原理图。

(2) Global(Net labels and ports global) 网络标号和端口都 是全局的，都可跨原理图连接。 • 该选项可以用在平坦式的多页原理图设计中，但由于 视觉定位网络标号不容易，用起来比较困难

(3)Hierarchical(Sheet entry-port connections,power ports global) 层次设计：原理图入口-端口连接，电源端口都 是全局的。

(4)Strict Hierarchical(Sheet entry-port connections, power ports local) 严格层次设计：原理图入口-端口连接， 电源端口都是本地的。

(5)Automatic(Based on project contents) 如果顶层原理图存在原理图入口，则使用Hierarchical ；如果没有原理图入口，但出现端口，则使用Flat ；如果没有原理图入口和端口，则网络标号使用Global

总结：如果存在原理图入口，应该设置为Sheet entry-port connection，使用Hierarchical

否则，可以通过端口和网络标号建立连接，使用Flat或 Global

注：网络标号不能连接到相同名字的端口

第四章 原理图的设计与后续处理

1.原理图环境参数设置步骤，在建好的原理图文件界面下，Panels→Properties，在该界面下的General、Page Option、Parameters三个标签中设置参数

1）General选项：展开，设置Units单位标签栏

单位: mils英制、mm公制（原理图编辑器内的单位， Grid 栅格就是使用mil这个单位

Imperial Unit System（英制单位系统） mil（密尔）, inch（英寸）

DIP器件引脚的间距：100 mil=2.54mm

2）General标签下有Grid（栅格）调整栅格：

Visible Grid:显示栅格大小 100 mil

步长Snap=5，表示5mil，每次移动5mil

Snap Distance电气间隙: 40 mil，字体：Document font，默认是新罗马

3）Page Options（图纸选项）：可以调节格式和大小

①Template（模板）设计模板：AD主菜单下，选择Design->Sheet Templates（图纸模板）

更新当前模板 选择Design->Update Current Templates

清除当前模板 选择Design->Remove Current Templates

② Standard Style（标准类型--图纸尺寸），比如A4、A3

③定制（Custom Sytle –自定义图纸尺寸）

Orientation（图纸方向） 横向（Landscape） 竖向（Portrait）

Title Block（标题块） 选中，在图纸右下角添加标题块， 可以选择标题块的格式

注：只有在没有提供模板时，才使用该选项

4）Parameters（参数）

①设计者可以设置一些特殊字符串的值

选择Place->Text String,按TAB键，在 下拉式对话框中，选择所要求的字符串， 放置在相应的位置。 如：Author，CompanyName, Date等

选择Place->Text String,按TAB键，在 下拉式对话框中，选择所要求的字符串， 放置在相应的位置。

前提是：选择Tools->Preferences，选择 Graphical Editing所标签，选中Display Names of Special Strings 选项，即可显示特殊字符串的内容

2.元件库安装与删除

1）添加元件库：选择Panels->Components->Operations->Filebased Lib Preference，弹出Available Libraries对话框，选择Installed选项，出现已经安装的库清单，单击Install…按钮，找到需要安装的库文件，打开，完成安装（installed和install的区别）

删除：在Available Libraries界面，选中已安装的库文件，点击 Remove按钮，删除库文件

3、Navigator导航：（快速浏览原理图中的元件、网络、以及违反设计规则的内容，可以用于检查原理图）

1）主界面Panels->Navigator，在 Documents for *.PrjPCB 窗口下，选择一张图纸，在Instance窗口，便会列出图纸内的所有元件，选择某一元件，可以看到与该元件连接的所有网络

2）单击Navigator界面右上角的按钮，出现下面的对话框界面，可以设置工作区的显示方式：

• Zooming: 跳到图纸，放大所感兴趣的对象； • Selecting: 选择感兴趣的对象； • Dimming:亮度调节 • Connective Graph: 用红色（网络对象）或绿色（元件） 的连线，表示连接关系

4、原理图的编译与查错

1）（Compile编译）Project→Validate PCB Project

2）Connection Matrix选项（连接矩阵）：Project->Project Options->Connection Matrix

3）将原理图导入到PCB布局前，必须修改所有原理图错误

5、导出原理图设计到PCB中（同步器和网络表）

1）同步器是原理图—PCB间来回传递信息最好的方法，不需要创建网表（SCH），也不需要加载网表（PCB）

使用方法：在原理图编辑界面，选择File->New->PCB，生成一个PCB 设计文件，将其保存为CH4_EX1.PcbDoc的PCB设计文件 选择Design->Import change from *.PcbPrj，启动同步过程，出现Comparator Results(比较器结果)对话框，并提示 Continue and create ECO（继续创建ECO），单击Yes按钮，出现Engineering Change Order(工程修 改顺序)对话框界面。 对话框中给出了不同的对象和将要执行的操作，单击Execute Changes按钮，完成将原理图设计导入到 PCB编辑界面，再单击Close按钮，可以看到设计导入到了PCB编辑器中。

2）AD不推荐使用网络表将原理图设计导入到PCB编辑器中

网络表（Netlist）是个ASCII文件，包含了原理图中的 元器件，以及元器件间的连接信息。

产生网络表有两种，一种是基于单个原理图文件的网络表 （Netlist For Document），另一种是基于整个工程的网络表（Netlist For Project），通过网络表，可以将原理图设计信息导入到其他的EDA 设计工具中

使用方法：①选择 Design->Netlist for Project->Protel ， 生成一个 网络表文件，名为*.NET；

②加载网络表：在PCB 中，选 择 Design->Import Changes from *.PrjPcb 出现Comparator Results(比较器结果)对话框，并提示 Continue and create ECO（继续创建ECO） 单击Yes按钮，出现Engineering Change Order(工程修 改顺序)对话框界面。 对话框中给出了不同的对象和将要执行的操作 单击Execute Changes按钮，完成将原理图设计导入到PCB编辑界面

原理图设计实验：

具体操作还是看实验报告到时候临场发挥吧

平坦式原理图绘制例：在Device.IntLib器件库中搜索Res1、Op Amp，在Connectors器件库中搜索Header 2，放置器件（放置器件可能还要说个数），在放置器件时通过摁下Tab键修改器件参数……，之后在主菜单调取VCC和GND，将VCC改名为VDD和VEE，通过Place→Wire按照电路图连线。在AD主界面主菜单下选择Place→Off Sheet Connector，命名为Vo1，把它连接在第一级放大电路的输出端。然后再在AD主界面主菜单中选择Tools→Annotate Schematic重新分配元器件标识符，最后在Place→Text string对图名、学号和设计者等进行标注。保存工程文件和xx原理图文件，选择合适的文件夹，之后通过Smart PDF功能生成原理图原图。

层次化结构例：设计好先前的n个原理图后，在最后一页原理图内，通过顶层设计，将n个电路组合在一起（如果工程中之前画好的底层相应原理图文件不在对应工程文件目录下，应该先添加，在PrjPcb工程文件下），选中最后一页原理图对应原理图文件，在主菜单中选择Design- >Create Sheet Symbol From Sheet，选择对应的底层文件，将其放置在顶层原理图设计界面内，为了方便连线还应调整原理图符号内的原理图入口标识的位置